设计说明

1.工程概况

1.1工程概况：本工程为东坡区正大300万只蛋鸡项目蛋鸡场专用道路局部增加排水沟工程。本次施工图主要涉及内容为完善原有道路排水沟，联通原有管涵，将道路雨水通过排水沟引至现有水系。

1.2设计范围

本次设计范围为东坡区正大300万只蛋鸡项目蛋鸡场道路

1.3建设内容

新建排水沟511米

1.4渠位情况

排水沟大部分位于道路周围，部分位于农田周围

1.5.施工方式

开挖施工

1.6 工程目的

该工程实施目的在于完善原有道路排水沟，联通原有管涵，将道路雨水通过排水沟引至现有水系，防止雨水冲刷路基。

2设计依据

2.1设计规范、标准

1.《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）

2.《室外排水设计规范》（GB50014-2021）

3.《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）

4.《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010

5.《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2016）

6.国家及地区有关的强制性规范和技术标准

2.2设计基础资料、工程资料

1）现状电子地形修测图(1:500)

3设计原则

3.1排水沟施工图设计以批准的相关规划为依据。

3.2排水沟设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，同时注意远期发展与分期实施相结合的原则。排水沟渠均按远期设计，并能适应片区建设需要，考虑一次性实施的可能性。

3.3设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上，既考虑技术发展的趋势，积极推动新技术、新工艺、新材料的应用，同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。

- 沟渠

- 本工程排水沟采用矩型沟渠，排水沟挖方边坡采用1:1，填方边坡采用1:1，排水沟地基承载力不应小于100KP，若遇不良地基应采用连砂石换填至承载力满足设计要求并与设计方沟通，排水沟沟底采用20cm厚C25砼浇筑，沟壁20cm厚C25砼浇筑，沟槽采用人工或机械开挖，砼强度达到70％以后方可进行墙背回填，回填土密实度应达到95％以上；沟渠间距15m设置成沉降缝。

5.施工注意事项

1. 本说明及设计图中未特别予以说明的内容，均应遵照相关施工规范及各种专业、行业技术规范、标准进行。

2.外形要求：混凝土外表面应光滑平顺，施工中不能因模板接头等原因产生皱褶、突变、错台现象。

3.沟渠施工结束后应清理沟渠内杂物，防止堵塞。

4. 施工中发现问题，或设计资料之间、设计与现场情况之间有不符之处，应及时通知设计单位，以会同建设单位、监理单位及质监等部门共同研究处理，以确保工程质量。施工单位不得擅自进行处理。